江门市司法局办公大楼无线WIFI

改造项目采购需求

一、项目需求

为进一步推进无纸化办公，提高办公效率，江门市司法局办公大楼拟对单位无线WIFI进行升级改造，无线WIFI信号需覆盖办公大楼所有楼层，满足局办公大楼内工作人员无线网络接入需求及所需相关服务。

二、项目清单

| 序号 | 项目分类 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 无线控制器 | 1. 千兆以太网口数≥3个，RJ-45Console管理口≥1个； 2. 具备USB接口数≥2个，以用于外界硬件设备； 3. 单台设备最大可支持管理AP数≥512； 4. ▲内置硬盘，硬盘大小≥32GB（提供官网截图以及官网链接，并加盖生产制造商公章）； 5. 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11acwave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等无线协议； 6. 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1XWEP等内网认证； 7. 支持二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等外网认证方式； 8. 支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 9. 支持portal认证页面信息推送，可根据不同的用户属性推送不同认证页面； 10. 支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息，内置5种以上推送模板，支持实时预览模板效果，倒计时形式强制用户观看一定时间页面展示才允许认证上网； 11. 支持应用识别，能识别不低于4500种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 12. ▲支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、WebBBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告，并加盖生产制造商公章）； 13. ▲支持本地转发模式下的应用识别和行为审计，能够在本地转发模式下支持用户上网行为审计，并可与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台（提供功能截图证明，并加盖生产制造商公章）； 14. 支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等多种加密手段； 15. 支持国家标准IPSecVPN协议，实现跨互联网加密传输，并可实现与支持标准IPSecVPN协议的设备进行点对点对接通信； 16. ▲支持在网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机，通过策略可实现隔离不同区域的用户、设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通、针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通（提供实际功能截图证明，并加盖生产制造商公章，实际功能效果支持现场测试）； 17. ▲支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明，并加盖生产制造商公章）； 18. 支持查看AP设备的CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化，并可根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲APTOPN排行； 19. 支持静态路由、策略路由、地址转换功能，同时作为出口部署时，可支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式接入互联网； 20. 支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、告警通知等； 21. 支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心等，方便网络的维护管理； 22. 支持SNMPv1/v2/v3，SNMPTraps，支持MIB库； 23. ▲为了保障无线网络安全建设，本次所投标产品生产厂家需要具备公安部颁发关于《网络安全审计》相关的销售许可证（提供证书复印件，并加盖生产制造商公章）； 24. ▲为保证设备扩展性，要求设备生产制造商软件开发能力达到CMMI五级（提供相应证书复印件，并加盖生产制造商公章）。 | 台 | 1 |
|  |  | 特征识别库软件 | 应用管控，设备准入功能模块 | 套 | 1 |
|  |  | 室内AP | 1. 支持802.11ax协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2. 整机最大传输速率≥2.6Gbps； 3. 千兆以太网口≥1个，USB接口≥1个； 4. 内置智能天线； 5. 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式，满负荷工作功耗≤20W； 6. 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥240； 7. 支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 8. ▲支持采用独立射频芯片模拟成无线入网终端对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况（提供功能截图证明，并加盖生产制造商公章）； 9. ▲支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等（提供功能截图证明，并加盖生产制造商公章）； 10. 支持显示每个802.11干扰源的详细情况，包括BSSID、SSID、厂商、信号强度等信息，以方便对干扰源进行处理； 11. ▲支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入（提供官网功能截图证明，并加盖生产制造商公章）； 12. 支持监控内部员工接入非信任无线网络的行为并产生告警日志，支持设置只针对内部员工进行反制，避免错误反制非内部员工引发不必要的纠纷； 13. ▲无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理（提供功能截图证明，并加盖生产制造商公章）； 14. 支持基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果； 15. 支持将FitAP切换成网关模式（非FatAP模式），支持PPPoE拨号、静态IP、DHCP三种上网方式； 16. 支持逃生模式，AP与管理端连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 | 台 | 23 |
|  |  | 8口POE交换机 | 1. 千兆POE电口≥8个，千兆电口数≥2个； 2. 交换性能≥56Gbps； 3. 包转发率≥14Mpps； 4. 整机POE输出功率≥110W 5. 支持4K的MAC地址表； 6. 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标无线控制器、AP、交换机为同一品牌； | 台 | 1 |
|  |  | 24口POE交换机 | 1. 千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 2. 支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 3. 交换性能≥336Gbps；包转发率≥96Mpps； 4. 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 5. 支持STP、RSTP、MSTP协议； 6. 支持4K个VLAN； 7. 支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8. 支持MAC地址≥8K； 9. 支持IGMPSnooping； 10. 支持防网关ARP欺骗； 11. 支持端口保护、隔离； 12. 支持防止ARP攻击功能； 13. 支持SNMPv1/v2c/v3； 14. 支持WEB网管特性； | 台 | 1 |
| 2 | 综合布线 | 理线架 | 1U理线架 | 个 | 2 |
|  |  | 六类网线 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 箱 | 7 |
|  |  | 线管线槽 | PVC 管槽 | 项 | 1 |
|  |  | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 1 |
|  |  | 五金附件 | 二三插座，底盒、直通、弯头、管接头、螺丝、电工胶布、扎带、标签等等 | 项 | 1 |
|  |  | 实施费 | 线缆敷设及设备安装调试 | 项 | 1 |

三、供应商资格条件要求：

（一）响应人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）响应人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织、自然人或者经总公司授权的分支机构，具有良好的信誉；

（三）响应人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（四）响应人应当具备信息化系统的建设、运维同类项目建设经验；

（五）本项目不接受联合体响应。

四、商务条款要求：

- （一）通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的报价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件。

- （二）报价要求：均涵盖报价要求之一切费用，报价中必须包含设备及零配件的购置和安装、运输、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等。

五、运维服务要求

（一）售后服务要求

（1）质保期。从本项目建设正式验收合格之日起，需免费提供 1 年的质量保证期。

- （2）服务响应。质保期内，本项目采购内容在正常使用情况下由于质量因素而出现故障以及用户无法处理的主要问题，接到用户请求后应即时做出响应，如通过远程指导方式无法解决的问题，应派遣售后服务人员2小时内赶到现场，且故障排除时间不超过24个小时。

（3）所有第三方技术或产品必须得到合法的使用授权。供应商保证其交付给业主的成果不侵犯任何第三方软件所有者的合法权益，如发生第三方指控业主技术侵权，供应商应当承担全部责任。

（4）供应商向采购人说明并承诺质保期满后，有义务继续进行维护。收费、维护内容和服务的方式范围通过磋商确定，费用不计入本次采购总价。

（二） 项目其它要求

（1）供应商应确保其有足够能力完成该项目，确保项目能够按期按质投入运行。否则若出现因系统无法实现或不能完全实现的状况，供应商负全部责任。

（2）供应商在项目实施过程中，对所获得的有关政务服务的各类数据、资料负有保密义务，未经许可，不得向第三方泄露。

六、 合同履行期限：本项目建设周期为一个月，项目计划在 2022 年 11月底前建设完成。

七、采购预算和报价要求

本项目预算为 87000元人民币。供应商应当报出一个确定的金额。报价不得高于预算，报价应为人民币含税全包价，包含项目办公设施、食宿、交通、通讯等设备设施等一切费用。

八、付款方式

（一）合同签订生效之日起的 15 个工作日内，采购人将合同总金额的 50%

支付给中标供应商。

（二）项目验收合格之日起 15个工作日内，采购人将合同总金额的50%支

付给中标供应商。

备注：对于上述支付，若采购人由于财政付款手续等原因造成的延期付款免责。