附件

江门市卫生健康局电梯维修保养服务需求

- 设备情况

品牌型号：HITACHI日立；数量：1台；载重：1000kg；速度：1.5m/s；层/站：6；设备类型：曳引式客梯；启用时间：2006年。

二、服务内容

1.对电梯进行全面、持续、规范的维护保养，保证电梯处于安全、正常的运行状态。

2.及时排除电梯故障并对损坏件进行调整、更换，更换零件为有偿更换。

3.对电梯进行年检前的全面维护并上报当地广东省特种设备检测研究院对电梯进行年检。

三、服务要求

1.按TSG T5002—2017电梯维护保养规则的要求，对其维保电梯的安全性能负责。

2.严格遵守服务对象的规章制度。每次保养前必须通知服务对象，取得其同意后方可进行保养工作。

3.至少每15天由维护保养专业人员对电梯进行一次常规检查，检查工作包括对马达、内外控、控制器、导轨、对重、缓冲器、极限开关、导靴、厅门、轿门、门铰链、门吊板、门导靴、曳引机钢丝绳等进行调整、注油、清洁以及润滑，保障电梯电器部份（变频器、电脑、PC机）各项数据的正确性，并使整机处于良好的工作状态。每次作业完毕，填写维护保养报告表，双方签字后各执一份存档。

4.按照国家有关技术规范和标准的要求，每半年对电梯进行一次自检，电梯年审时会同质量技术监督局特种设备检测部门对电梯进行全面的安全检查，以保证电梯的安全运行。

5.按照国家对在用电梯每年进行定期检验的规定，服务公司免费为服务对象办理年检申报、领证手续，并确保电梯通过当地广东省特种设备检测研究院的年审（广东省特种设备检测研究院及相关检测部门收取的检测费用由服务对象支付）。

6.向服务对象提出合理化建议并每月向服务对象书面报告所维保电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况。在维护保养过程中需更换零部件时，更换前应取得服务对象书面同意。

7.为服务对象电梯提供每天24小时的急修服务，当电梯发生困人故障时，在接到服务对象的电话通知后，维护技术人员应当在接到服务对象电话通知后30分钟内抵达现场，并迅速采取应急救援措施。

8.服务公司对电梯进行维护保养时，按操作规程进行操作并负责施工的安全责任。

9.服务公司承诺具备履行服务内容的资质，不以任何形式把服务内容进行分包、转包。